| Treinamento recomendado: - formal - leitura (sem necessidade de manter em registro) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controle de revisão |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisão | Data | Item |  | Descrição das alterações |  |  |  |  |
| A | 22/09/16 | - |  | Emissão Inicial |  |  |  |  |
| Distribuição de cópias (disponíveis na intranet). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborado por: |  |  | Visto: |  | Verificado por: |  | Visto: |  |
| ROBERTA SIMONE |  |  |  |  | JACKSON AMARAL |  |  |  |
| Aprovado por: |  |  | Visto: |  |  | Data |  |  |
| FABIOLA BATISTA |  |  |  |  |  | 22/09/2016 |  |  |

1	OBJETIVO	3

2	TERMOS E DEFINIÇÕES	3

2.1	Siglas	3

2.2	Definições	4

3	referências	4

4	APLICAÇÃO	5

5	RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES	5

6	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	5

6.1	Definição da equipe interna e externa	5

6.2	Elaboração de Equipamentos Públicos:	5

6.2.1	Elaboração do Levantamento Arquitetônico	7

6.2.2	Elaboração do Levantamento Topográfico	7

6.2.3	Elaboração da disciplina de Terraplenagem	7

6.2.4	Elaboração da disciplina de localização	7

6.2.5	Elaboração da disciplina de Implantação	8

6.2.6	Elaboração da disciplina de Layout (Projeto Arquitetônico)	8

6.2.7	Elaboração da disciplina de Fundação	9

6.2.8	Elaboração da disciplina de Estrutural	10

6.2.9	Elaboração da disciplina de Instalações Hidrossanitárias	10

6.2.10 	Definição do fornecedor e do prazo de entrega para as disciplinas especificas	10

6.2.11	Elaboração da disciplina de Elétrico	10

6.2.12	Elaboração da disciplina de SPDA	10

6.2.13	Elaboração da disciplina de Combate a Incêndio	11

6.2.14	Elaboração da disciplina de Urbanização (Paisagismo e Sinalização)	11

6.2.15	Elaboração da disciplina de Telemática	11

6.3	Verificação de todas as disciplinas	11

6.4	Realizar correções	11

6.5	Projeto conforme?	12

7	Registros	12

8	desvios de processo	12

9	Anexos	13

ANEXO 1: FLUXOGRAMA DO PROCESSO	13

# OBJETIVO

Promover a padronização das informações e documentos necessários à elaboração dos projetos de equipamentos públicos.

# TERMOS E DEFINIÇÕES

## Siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica;

CONT – Contenções;

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais;

DCD – Descida d’água em degraus;

DEM – Demolição;

DEOP – Departamento Estadual de Obras Públicas;

DER – Departamento de Estradas de Rodagem;

DES – Desapropriação;

DET – Detalhes Gerais;

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

DRE – Drenagem;

ESG – Esgoto;

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;

GEO – Geométrico;

LAY – Layout;

MAP – Mapa Geral;

MCidades – Ministério das Cidades;

MEsportes – Ministério dos Esportes;

PAV – Pavimentação;

PM – Prefeitura Municipal;

PONTE – Pontes;

REM – Remoção;

RRT – Registro de Responsabilidade Técnica.

SETOP – Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas;

SIN – Sinalização;

SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil;

SISMOB - Sistema de Monitoramento de Obras;

SOND – Sondagem;

SPDA – Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas

SUDECAP – Superintendência de Desenvolvimento da Capital;

TER – Terraplenagem;

TOP – Topografia.

## Definições

Estudo Preliminar: constitui a configuração inicial da solução arquitetônica proposta para a obra (partido), considerando as principais exigências contidas no programa de necessidades. Deve receber a aprovação preliminar do cliente.

Anteprojeto: constitui a configuração final da solução arquitetônica proposta para a obra, considerando todas as exigências contidas no programa de necessidades e o Estudo Preliminar aprovado pelo cliente. Deve receber a aprovação final do cliente.

Projeto Básico: é uma sub-fase ao anteprojeto, desenvolvida, conforme o caso anterior, concomitante ou posteriormente a ele. Constitui a configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica proposta para a obra considerando as exigências contidas no programa de necessidade, o Estudo preliminar ou Anteprojeto aprovado pelo cliente e as normas técnicas de apresentação e representação gráfica emanadas dos órgãos públicos (em especial, Prefeitura Municipal, concessionárias de serviços públicos e Corpo de Bombeiro). Nos casos especiais em que não haja necessidade de aprovação do projeto pelos poderes públicos esta sub-fase deixa de existir. Procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, informações a serem prestadas e controles a serem adotados.

Projeto Executivo: é o conjunto de documentos técnicos (memoriais, desenhos e especificações) necessárias à licitação e/ou execução (construção, montagem, fabricação) da obra. Constitui a configuração desenvolvida e detalhada do Anteprojeto aprovado pelo cliente, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

# referências

- Levantamento topográfico e cadastral;

- Boletim de sondagem;

- Normas ABNT e normas técnicas dos principais órgãos de referência (SINAPI, DNIT, SUDECAP, MCidades, MEsportes, SISMOB, FNDE, DER, etc.);

- Normas Técnicas de projetos de arquitetura:

- NBR 6492 – Representação de projetos de arquitetura;

- NBR 13531 – Elaboração de projetos de edificações – atividades técnicas;

- NBR 13532 – Elaboração de Projetos de edificação;

- NBR 9050 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, mobiliário e equipamentos urbanos;

- Normas Técnicas de equipamentos urbanos:

- NBR 9283 Mobiliário urbano – classificação;

- NBR 9284 Equipamento urbano – classificação;

- Normas Técnicas de projetos Hidrossanitários:

Hidráulica – AF

- NBR 5626 - Instalação predial de água fria;

- NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável – Requisitos;

- NBR 5680 - Dimensões de tubos de PVC rígido;

- NBR 9256 - Montagem de tubos e conexões galvanizados para instalações prediais de água fria;

- NBR 10570-01- Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões;

- NBR 14301 - Sistemas de ramais prediais de água - Tubos de polietileno PE – Determinação das dimensões;

Hidráulica - AP

- NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN – Requisitos;

- NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais – procedimento;

Hidráulica - AQ

- NBR 7198 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente;

- NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre – Procedimento;

Hidráulica - Cerâmico

- NBR 15098 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação;

Hidráulica - Esgoto

- NBR 7229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;

- NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário – procedimento;

- NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

- NBR 9814 Execução de rede coletora de esgoto sanitário – procedimento;

- NBR 13969 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação;

- NBR 14486 - Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

Impermeabilização

- NBR 9574 - Execução de impermeabilização;

- NBR 9575 - Projeto de impermeabilização;

- NBR 9690 - Mantas e polímeros para impermeabilização.

# APLICAÇÃO

É produto final da empresa, sua utilização é para obras de construção civil, pode ser solicitado tanto pelo setor público ou privado, buscando novas soluções e inovações tecnológicas.

# RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

| Atividades | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Elaboração do dimensionamento de drenagem e pavimentação; | Engenheiro |
| Elaboração dos projetos | Projetista/Arquiteto |
| Elaboração do projeto arquitetônico | Projetista/Arquiteto |
| Compatibilização dos desenhos | Desenhistas |
| Elaboração do orçamento | Orçamentista |
| Elaboração da ART ou RRT | Assessoria técnica |
| Verificação dos projetos | Verificador |
| Compilar o memorial descritivo e as especificações de obra e serviços, após a verificação | Coordenador |

# DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

## Definição da equipe interna e externa

A coordenação irá definir os profissionais que participarão da execução do projeto.

## Elaboração de Equipamentos Públicos:

Os projetos de equipamentos públicos compreendem:

- Elaboração de projetos de equipamentos públicos (Construção, Reformas e/ou reaproveitamento);

Para as disciplinas de Equipamentos Públicos como os, MCidades, MEsportes, Ministério da Saúde, Ministério da Cultura, SISMOB (Sistema de Monitoramento de Obras) e FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação) deverá tomar como principio os critérios abaixo relacionados:

O projeto

Todos esses órgãos têm suas diretrizes, manuais e dotação orçamentária a ser seguida. A maioria tem seus programas já com um padrão de projeto arquitetônico, projetos complementares (que em sua maioria tem de serem revisados), memoriais descritivos e Orçamentos (que em sua maioria tem de serem revisados).

Burocracia

Com o recebimento da demanda é preciso ter uma reunião previa com os interessados pela implementação do mesmo para que todos cheguem a um entendimento de localização do empreendimento e primeiramente a dotação orçamentária, porque isso irá incidir diretamente na concepção do projeto como um todo (sem uma verba satisfatória é impossível à execução e projeção de um projeto bem conceituado).

### Elaboração do Levantamento Arquitetônico

Para o inicio de um projeto de reforma deve-se fazer o levantamento arquitetônico da obra em questão.

Deverá ser feita a planta de todos os ambientes e áreas dos espaços, os mesmos deverão ser cotados e apresentar quadro de área existente.

### Elaboração do Levantamento Topográfico

Para o inicio de um projeto deve se ter a planta de levantamento topográfico ou levantamento planialtimétrico. Para isso deve ser solicitada a equipe de topografia que o faça.

Essa planta deverá ser apresentada com seus pontos de altimetria, cadastramento das cotas e identificação dos pontos.

### Elaboração da disciplina de Terraplenagem

Conforme os procedimentos da disciplina de terraplenagem.

Deverão apresentar eixo e locação (amarração) do eixo.

Deverão apresentar seções acabadas ou seções de corte está colocada apenas na planta com títulos e escalas, não pode ter dados no carimbo.

Deverão apresentar seções de corte: linhas de corte, linha do terreno natural, cotas de elevação e quadro de volumes.

Deverão apresentar tabela de cubação (corte e aterro).

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de terraplanagem é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de localização

Elaboração de planta chave do projeto em relação ao município.

### Elaboração da disciplina de Implantação

Segundo a norma da ABNT 6492 – Representação de projetos de arquitetura a planta de implantação deve ser apresentada da seguinte forma:

- Simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;

- Sistema de coordenadas referenciais do terreno, curvas de nível existentes e projetadas;

- Indicação do norte;

- Indicação das vias de acesso, vias internas, estacionamentos, áreas cobertas, platôs e taludes;

- Perímetro do terreno, marcos topográficos, cotas gerais e níveis principais;

- Indicação dos limites externos das edificações: recuos e afastamentos;

- Eixos do projeto;

- Amarração dos eixos do projeto a um ponto de referência;

- Denominação das edificações;

- Escalas;

- Notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

### Elaboração da disciplina de Projeto Arquitetônico (Layout)

Segundo a norma da ABNT 6492 – Representação de projetos de arquitetura a planta de implantação dever ser apresentada da seguinte forma:

Plantas:

As plantas, em geral, devem conter:

a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;

b) indicação do norte;

c) eixos do projeto;

d) sistema estrutural;

e) indicação das cotas entre os eixos, cotas parciais e totais;

f) caracterização dos elementos do projeto:

- fechamentos externos e internos;

- circulações verticais e horizontais;

- áreas de instalações técnicas e de serviços;

- cobertura/telhado e captação de águas pluviais;

- acessos e demais elementos significativos;

g) marcação de projeção de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;

h) indicação dos níveis de piso acabado;

i) denominação dos diversos compartimentos e respectivas áreas úteis;

j) marcação de cortes e fachadas;

k) escalas;

l) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

g) denominação e numeração dos compartimentos com suas respectivas áreas úteis para referência dos acabamentos constantes no quadro geral de acabamentos (ver Anexo da ABNT 6492);

h) codificação dos elementos a serem detalhados: portas, janelas, escadas, entre outros;

i) marcação de cortes e fachadas;

j) marcação dos detalhes e ampliações;

k) marcação de projeção de elementos significativos acima ou abaixo do plano de corte;

l) indicação dos níveis de piso acabado e em osso;

m) escalas;

n) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

Cortes:

Os cortes devem conter:

a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;

c) sistema estrutural;

d) indicação das cotas verticais;

e) indicação de cotas de nível em osso e acabado dos diversos pisos;

f) caracterização dos elementos do projeto:

- fechamentos externos e internos;

- circulações verticais e horizontais;

- áreas de instalações técnicas e de serviços;

- cobertura/telhado e captação de águas pluviais;

- forros e demais elementos significativos;

g) denominação dos diversos compartimentos seccionados;

h) marcação dos detalhes;

i) escalas;

j) notas gerais, desenhos de referência e carimbo;

k) marcação dos cortes transversais nos cortes longitudinais e vice-versa.

Fachadas:

As fachadas devem conter:

a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;

b) eixos do projeto;

c) indicação de cotas de nível acabado;

d) indicação de convenção gráfica dos materiais;

e) marcação e detalhes;

f) escalas;

g) notas gerais, desenho de referência e carimbo;

h) marcação dos cortes longitudinais ou transversais.

Quadro geral de acabamento (ver modelo no Anexo ABNT6492)

O quadro geral de acabamento deve conter:

a) simbologias de representação gráfica conforme as prescritas nesta Norma;

b) notas gerais, desenhos de referência e carimbo.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de layout é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Fundação

Deverá apresentar planta de locação, com as capacidades de cargas e memória de quantidades e detalhamento do tipo de fundação.

Para os projetos de fundação de concreto deverá ser indicado os quantitativos (concreto, forma e aço).

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de fundação é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Estrutural

Deverá apresentar planta de locação, com as capacidades de cargas e memória de quantidades e detalhamento do tipo de estrutura.

Para os projetos de estrutura de concreto deverá ser indicado os quantitativos (concreto, forma e aço).

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de estrutural é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Instalações Hidrossanitárias

Deverá apresentar os sistema e subsistemas de redes de abastecimento de água, rede de coleta de esgoto sanitário e galerias pluviais.

Deverá apresentar planta das redes com declividades, extensões, materiais e diâmetro nominal.

Deverá apresentar seções isométricas para os projetos de abastecimento de água.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de drenagem é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Definição do fornecedor e do prazo de entrega para as disciplinas especificas

O coordenador junto com a área comercial irá definir quais serão os fornecedores e o prazo de entrega para os projetos que são realizados fora do escritório.

### Elaboração da disciplina de Elétrico

Deverá apresentar planta de locação e de detalhes, com apresentação do sistema de distribuição de energia elétrica.

Simbologia e legenda padrão de acordo com a norma técnica referenciada no projeto.

Deverá ser apresentado sem sobreposição de layout.

Deverá ser apresentado as memórias de quantidades e respectivos quadros.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de elétrico é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Telemática

Simbologia e legenda padrão de acordo com a norma técnica referenciada no projeto.

Deverá ser apresentado sem sobreposição de layout.

Deverá ser apresentado as memórias de quantidades e respectivos quadros.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de telemática é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Ar-condicionado

Deverá apresentar planta de locação e de detalhes, com apresentação do sistema de distribuição de ar condicionado central e/ou unitários.

Simbologia e legenda padrão de acordo com a norma técnica referenciada no projeto.

Deverá ser apresentado sem sobreposição de layout.

Deverá ser apresentado as memórias de quantidades.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de ar condicionado é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de SPDA

Deverá apresentar planta de locação e de detalhes, com apresentação do sistema de proteção contra descargas elétricas.

Simbologia e legenda padrão de acordo com a norma técnica referenciadas no projeto.

Deverá ser apresentado as memórias de quantidades e respectivos quadros.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de SPDA é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Combate a Incêndio

Deverá apresentar planta de locação e de detalhes, com apresentação do sistema de proteção e combate a incêndio.

Simbologia e legenda padrão de acordo com a norma técnica referenciadas no projeto.

Deverão ser apresentados as memórias de quantidades e respectivos quadros.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de combate a incêndio é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

### Elaboração da disciplina de Urbanização (Paisagismo e Sinalização)

#### Paisagismo

Elaboração de planta arquitetônica da área de projeto

Deverá conter o quadro de quantidades de acordo com a simbologia padrão (vegetação, banco, pisos específicos, passeio, meio-fio, cordão de concreto, entre outros).

#### Sinalização

Deverá apresentar planta de localização.

A planta deverá apresentar somente o código das placas de sinalização.

Simbologia e legenda padrão de acordo com as normas técnicas referenciadas no projeto.

Deverão ser apresentado as memórias de quantidades e respectivos quadros.

O engenheiro/projetista que elabora a disciplina de sinalização é o responsável pela descrição do memorial descritivo e especificação de obra desta disciplina.

## Verificação de todas as disciplinas

Será realizado através das “Listas de Verificação”, pelo verificador definido pelo coordenador.

## Realizar correções

As correções serão realizadas pelo engenheiro/projetista que elaborou o projeto de acordo com as correções realizadas pelo verificador.

O engenheiro/projetista tem a função de transformar seus arquivos em PDF.

## Projeto conforme?

Quando o projeto estiver conforme será repassado para o orçamentista, para que o mesmo possa elaborar o orçamento e também será avisado ao coordenador para que o mesmo possa fazer a compilação dos memoriais descritivos e especificações de obra.

Concomitante a isso o mesmo será repassado ao arquivo técnico para que ele possa fazer a conferencia final do padrão e aguardar o termino do orçamento para realizar a entrega final do projeto.

# Registros

- Arquivos digitais (Excel, PDF, DWG, Word, etc.);

- ART e RRT interna e externa;

- Assinatura e carimbo de verificação.

- Projetos elaborados pelos fornecedores externos.

# desvios de processo

| Desvio possível | Ação imediata | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Atraso por parte de projetistas/desenhistas | Comunicar ao coordenador do projeto | Projetistas |
| Atraso de fornecedores externos | Comunicar ao setor comercial para reter o pagamento até a entrega do produto. | Coordenador |
| Falta de informação por parte do contratante | Solicitar e formalizar a contratante deixando claro que o projeto será paralisado até as informações sejam entregues | Diretoria |
| Atraso na elaboração do orçamento | Comunicar ao coordenador do projeto | Orçamentista |
| Alteração de projeto por parte do contratante | Definição de novo prazo através de solicitação por escrito | Diretoria |
| Alteração do projeto por parte da diretoria | Solicitação de novo prazo para o contratante | Diretoria |

# Anexos

## ANEXO 1: FLUXOGRAMA DO PROCESSO